# Групповой проект. Этап 2

Алгоритм решения задачи Рост дендритов

Вакутайпа Милдред, Разанацуа Сара Естэлл, Нджову Нелиа

Содержание

# 1. Введение

## 1.1 Актуальность

Дендрит - это характерная древовидная структура кристаллов, растущих по мере затвердевания расплавленного металла, форма, получаемая в результате более быстрого роста в энергетически выгодных кристаллографических направлениях.

Процессы кристаллизации и роста дендритов играют ключевую роль в различных областях науки и техники. В металлургии и материаловедении структура затвердевших металлов и сплавов, образующаяся в процессе литья, сварки и аддитивного производства, определяет их механические свойства — прочность, пластичность и усталостную долговечность. Дендритная микроструктура, возникающая при неравновесном затвердевании, непосредственно влияет на распределение примесей, образование пор и трещин, а также на последующую термообработку материала.

В природе дендритные структуры также широко распространены: от снежинок и морозных узоров на стекле до минеральных образований в геологических процессах. Понимание механизмов роста дендритов важно не только для технологических применений, но и для фундаментальной физики неравновесных процессов структурообразования. Несмотря на многолетние исследования, проблема управляемого управления дендритной микроструктурой остается актуальной.

## 1.2 Цель

Целью данной работы является написание алгоритма реализации модели роста дендритов.

## 1.3 Задачи

Изучите алгоритм модели роста дендритов и опишите основные этапы работы алгоритма

# 2. Алгоритм

## 2.1 Шаг 1: Настройка параметров модели

Первый этап включает в себя определение физических свойств материала и вычислительных параметров для моделирования. Корректность входных данных определяет надежность всего процесса моделирования.

### 2.1.1 Физические свойства материала:

- Плотность ρ: определяет массу на единицу объема материала.

- Удельная теплоемкость cp: количество энергии, необходимо для нагрева единицы массы на один градус.

- Скрытая теплота плавления L: энергия фазавого перехода

- Теплопроводность κ: способность материала передавать тепловую энергию

- Коэффициент температуропроводности χ=κ/ρcp: скорость выравнивания температурного градиента

- Температура плавления Tm: критическая точка фазового перехода

- Коэффициент поверхностного натяжения γ: влияет на стабильность границы раздела фаз

- Кинетический коэффициент β: характеризует скорость прикрепления атомов к поверхности кристалла[1,2]

### 2.1.2 Вычислительные параметры

- Размер сетки N×N: Количество узлов по каждому измерению

- Пространственный шаг h: Расстояние между соседними узлами

- Временной шаг роста Δ: Интервал одного шага роста

- Число подшагов m: Количество подшагов тепловой диффузии

- Капиллярный параметр λ: Интенсивность стабилизации границы

- Амплитуда шума δ: Уровень тепловых флуктуаций[3]

### 2.1.3 Начальные и граничные условия:

- Начальная температура расплава T∞: определяет степень переохлаждения системы

- Безразмерное переохлаждение S=cpTm−T∞/L: ключевой параметр термодинамической готовности системы

- Граничные условия: постоянная температура на всех границах расчетной области, равная начальной температуре расплава T∞[4]

## 2.2 Шаг 2: Инициализация структур данных

На втором этапе создаются структуры данных для хранения состояния системы и задается начальная конфигурация.

### 2.2.1 Структуры данных:

Создаются два двумерных массива размером N×N:

- Массив фазового состояния phaseij:

- phaseij=1 — твердая фаза

- phaseij=0 — жидкая фаза

- Массив безразмерной температуры Tij:

- Хранит текущее значение безразмерной температуры в каждом узле

### 2.2.2 Инициализация:

- Заполнение массивов начальными значениями:

- Все узлы: phaseij=0 (жидкое состояние)

- Все узлы: Tij=0 (безразмерная температура расплава)

- Создание затравки кристаллизации:

- В центральной области сетки задается твердая затравка (например, квадрат 5×5 узлов)

- Для узлов затравки: phaseij=1 (твердое состояние)

- Для узлов затравки: Tij=Tm (безразмерная температура плавления)

## 2.3 Шаг 3: Расчет температурного поля

Третий шаг реализует численное решение уравнения теплопроводности для расчета эволюции температурного поля.[3]

### 2.3.1 Дискретизация уравнения теплопроводности:

Используется явная конечно-разностная схема. Лапласиан в узле i,j аппроксимируется с учетом ближайших и диагональных соседей:

∇2T≈⟨Ti,j⟩−Ti,j4+4w1+2wh2

где среднее значение температуры соседей:

⟨Ti,j⟩=Ti+1,j+Ti−1,j+Ti,j+1+Ti,j−1+wTi+1,j+1+Ti+1,j−1+Ti−1,j+1+Ti−1,j−14+4w

Коэффициент w=1/2 определяет вклад диагональных соседей.[4]

### 2.3.2 Алгоритм расчета тепловой диффузии:

Для каждого шага роста Δt выполняется m подшагов тепловой диффузии:

- Для каждого узла сетки i,j вычислить лапласиан ∇2Ti,j по приведенной формуле

- Обновить температуру: Ti,jnew=Ti,j+χΔtm∇2Ti,j

- Применить граничные условия постоянной температуры: Tграница=0

### 2.3.3 Условие устойчивости:

χΔtmh2<14

## 2.4 Шаг 4: Моделирование роста дендритов

На четвертом этапе после завершения всех подшагов тепловой диффузии выполняется проверка условий затвердевания и обновление фазового состояния.

### 2.4.1 Порядок обновления:

Важной особенностью алгоритма является последовательное обновление:

- Сначала полностью рассчитывается температурное поле на текущем шаге (все m подшагов)

- Затем, на основе полученного температурного поля, проверяются условия затвердевания

### 2.4.2 Вычисление кривизны границы:

Для жидкого узла, имеющего хотя бы один твердый сосед, вычисляется дискретизированная кривизна:[3]

si,j=nearest​ni,j+wndiagonal​ni,j−52+52wn

где:

- ni,j=1 если соседний узел твердый, и 0 в противном случае

- wn=1/2 — весовой коэффициент для диагональных соседей

- si,j<0 для выпуклых участков (вершин), si,j>0 для вогнутых

### 2.4.3 Критерий затвердевания:

Жидкий узел переходит в твердое состояние, если выполняется условие:

Ti,j≤Tm+λsi,j+ηi,jδ

где:

- Tm — безразмерная температура плавления

- λ — капиллярный параметр, объединяющий эффекты Гиббса–Томсона и кинетического переохлаждения[2]

- si,j — дискретизированная кривизна

- ηi,j — случайное число из равномерного распределения −1,1

- δ — амплитуда теплового шума[3]

### 2.4.4 Алгоритм проверки затвердевания:

- Полный обход всех узлов сетки i,j

- Для каждого узла:

- Если phaseij=1 (твердый), пропустить

- Если phaseij=0 (жидкий), проверить наличие твердых соседей

- Если твердые соседи отсутствуют, пропустить

- Если твердые соседи есть:

  - Вычислить si,j на основе соседних узлов

  - Сгенерировать случайное число ηi,j

  - Проверить критерий затвердевания

  - Если условие выполнено:

    - phaseij=1 (переход в твердое состояние)

    - Tij=Tij+1 (выделение скрытой теплоты)[3]

## 2.5 Шаг 5: Организация основного цикла вычислений

Пятый этап описывает структуру основного вычислительного цикла.

### 2.5.1 Блок-схема алгоритма:

Алгоритм моделирования роста дендритов состоит из следующих основных этапов:

- Начало: Запуск программы

- Шаг 1: Настройка параметров модели

- Определение физических свойств материала (ρ, c_p, κ, L, T_m, γ, β)

- Определение вычислительных параметров (N, h, Δt, m, λ, δ)

- Определение начальных и граничных условий (T_∞, T_граница = T_∞)

- Шаг 2: Инициализация массивов

- Создание массива фазового состояния phase[N][N] (все узлы = 0 — жидкие)

- Создание массива температуры T[N][N] (все узлы = 0)

- Создание твердой затравки в центре (phase = 1, T = T̃_m)

- Проверка условия остановки

- Если дендрит достиг границы → переход к завершению

- Если не достиг → продолжение вычислений

- Шаг 3: Расчет температурного поля

- Выполнение m подшагов тепловой диффузии:

  - Для каждого узла вычислить лапласиан ∇²T

  - Обновить температуру T_new = T + χ·(Δt/m)·∇²T

  - Применить граничные условия T_граница = 0

- Шаг 4: Моделирование роста

- Обход всех узлов сетки:

  - Для каждого жидкого узла с твердыми соседями:

    - Вычислить кривизну s_ij

    - Сгенерировать случайный шум η_ij

    - Проверить критерий затвердевания: T ≤ T̃_m + λ·s_ij + η·δ

    - Если условие выполнено:

      - phase[i][j] = 1 (переход в твердое состояние)

      - T[i][j] = T[i][j] + 1 (выделение скрытой теплоты)

- Сохранение результатов

- Запись фазового и температурного полей для визуализации

- Возврат к проверке условия остановки (пункт 4)

- Конец: Завершение моделирования

### 2.5.2 Условие остановки:

Вычисления продолжаются до тех пор, пока дендрит не достигнет границы расчетной области. Условие проверяется после каждого шага роста: если любой твердый узел находится на границе сетки, моделирование завершается.

## 2.6 Шаг 6: Исследование зависимости характеристик роста от параметров

На шестом этапе выполняются серии расчетов для анализа влияния ключевых параметров на морфологию дендритов.[1]

### 2.6.1 Параметры для исследования:

| Параметр | Диапазон | Исследуемый эффект |
| --- | --- | --- |
| Переохлаждение Tm | 0.1–0.9 | Скорость роста, плотность ветвления |
| Капиллярный параметр λ | 0.01–0.5 | Стабилизация границы, радиус вершины |
| Амплитуда шума δ | 0–0.2 | Вторичное ветвление, симметрия |
| Температуропроводность χ | 0.1–0.5 | Скорость отвода тепла |

### 2.6.2 Анализируемые характеристики:

- Скорость роста вершины: измеряется как смещение фронта во времени

- Радиус кривизны вершины: определяется по конфигурации твердой фазы

- Плотность вторичных ветвей: количество ответвлений на единицу длины

- Время достижения границы: полное время моделирования до остановки

### 2.6.3 Методика проведения исследований:

- Зафиксировать все параметры, кроме исследуемого

- Выполнить серию расчетов с различными значениями исследуемого параметра

- Для каждого расчета сохранить:

- Финальную морфологию дендрита

- Зависимость скорости роста от времени

- Время достижения границы

- Построить графики зависимостей характеристик от параметров

## 2.7 Шаг 7: Визуализация результатов

Седьмой этап обеспечивает графическое представление процесса роста и финальных результатов(рис. 1)

Рисунок 1: Рост дендрита

### 2.7.1 Визуализация в процессе моделирования:

На каждом шаге роста (или с заданной периодичностью) сохраняются:

- Фазовое поле: отображение твердой (например, черный) и жидкой (белый) фаз

- Температурное поле: цветовая карта распределения безразмерной температуры

### 2.7.2 Финальная визуализация:

По завершении моделирования:

- Построение финальной морфологии дендрита

- Создание анимации процесса роста на основе сохраненных кадров

- Построение графиков зависимостей (скорость роста от времени, влияние параметров)

# 3. Вывод

На втором этапе группового проекта описан алгоритм из 7 шагов для моделирования роста дендритов в переохлажденном расплаве. Граничные условия задаются постоянной температурой, равной начальной температуре расплава.

# Список литературы

- W. W. Mullins and R. F. Sekerka, “Stability of a planar interface during solidification of a dilute binary alloy,” Journal of Applied Physics, vol. 35, no. 2, pp. 444–451, 1964.

- J. W. Gibbs, “On the Equilibrium of Heterogeneous Substances,” Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences, vol. 3, pp. 108–248, 1875–1878.

- Y. Saito, G. Goldbeck-Wood, and H. Müller-Krumbhaar, “Numerical simulation of dendritic growth,” Physical Review A, vol. 38, no. 4, pp. 2148–2157, 1988.

- Д. А. Медведев, “Моделирование физических процессов и явлений на ПК,” учебное пособие

- Wang K. и др. Dendrite growth in the recharging process of zinc–air batteries [Электронный ресурс]. Journal of Materials Chemistry A, 2025. URL: https://pubs.rsc.org/en/ content/articlelanding/2015/ta/c5ta06366c/unauth.